Imprimir texto justificado com formatação na impressora Epson LX-300

{ A impressora Epson LX-300 dispõe de um comando que justifica o texto. Este recurso é interessante, pois com ele podemos continuar a enviar os comandos de formatação de caracteres como condensado, negrito, italico, expandido, etc.

Para o exemplo abaixo:
- Coloque um botão no form;
- Altere o evento OnClick deste botão como abaixo: }

procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
const
cJustif = #27#97#51;
cEject = #12;

{ Tamanho da fonte }
c10cpi = #18;
c12cpi = #27#77;
c17cpi = #15;
cIExpandido = #14;
cFExpandido = #20;
{ Formatação da fonte }
cINegrito = #27#71;
cFNegrito = #27#72;
cIItalico = #27#52;
cFItalico = #27#53;
var
Texto: string;
F: TextFile;
begin
Texto := c10cpi +
'Este e um teste para impressora Epson LX 300. ' +
'O objetivo e imprimir texto justificado sem deixar ' +
'de usar formatacao, tais como: ' +
cINegrito + 'Negrito, ' + cFNegrito +
cIItalico + 'Italico, ' + cFItalico +
c17cpi + 'Condensado (17cpi), ' + c10cpi +
c12cpi + '12 cpi, ' + c10cpi +
cIExpandido + 'Expandido.' + cFExpandido +
' Este e apenas um exemplo, mas voce podera adapta-lo ' +
'a sua realidade conforme a necessidade.';

AssignFile(F, 'LPT1');
Rewrite(F);
try
WriteLn(F, cJustif, Texto);
WriteLn(F, cEject);
finally
CloseFile(F);
end;
end;

Observações

Este recurso de justificação da Epson LX-300 pode ser usado em qualquer linguagem de programação.